FH TECHNIKUM WIEN

MSc Robotics Engineering  |  Smart Manufacturing

AR-gestützte Roboterwartung

Digitaler Schatten eines UR5-Industrieroboters mit Echtzeit-Fehlervisualisierung

Technische Dokumentation

Lehrveranstaltung: MRE-BB-2-SS2026-SMANP-DE

Betreuer: Nikolaus Angel, MSc

Rainhard Wipp, BSc  |  Felix Leonbacher, BSc

Sommersemester 2026

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2

1  Aufgabe und Ziel	3

2  Theoretische Grundlagen	4

2.1  Digitaler Zwilling und Digitaler Schatten	4

2.2  Augmented Reality in der Industrie	4

2.3  Forward Kinematik und Denavit-Hartenberg-Parameter	4

2.4  RTDE — Real-Time Data Exchange	5

2.5  WebSocket-Protokoll	5

3  Versuchsaufbau und Durchführung	7

3.1  Systemarchitektur	7

3.2  Hardware	7

3.3  Netzwerkkonfiguration	7

3.4  Software-Komponenten	8

3.4.1  UR5 RTDE Bridge (ur5_rtde_bridge.py)	8

3.4.2  AR-Client (Startseite.js — Vuforia View)	9

3.4.3  3D-Modell — Generisches Skeleton	9

3.5  Installation und Inbetriebnahme	10

3.5.1  Voraussetzungen	10

3.5.2  Python-Abhängigkeiten installieren	10

3.5.3  Bridge starten	10

3.5.4  AR-Experience laden (iPad)	10

3.6  App-Zustände und Bedienfluss	10

3.7  Wartungshandbuch-Datenbank	11

4  Ergebnisse	12

4.1  Übersicht der realisierten Funktionen	12

4.2  Datenfluss und Latenz	12

4.3  Forward Kinematik — Genauigkeit	12

4.4  Architektur-Änderung gegenüber ursprünglichem Plan	13

5  Interpretation und Diskussion	14

5.1  Bewertung gegenüber dem Stand der Technik	14

5.2  Technische Einschränkungen	14

5.3  Technologieentscheidung: Vuforia View vs. Unity	14

5.4  Lessons Learned	15

5.5  Ausblick	15

6  Literaturverzeichnis	17

# 1  Aufgabe und Ziel

Gegenstand dieser Lehrveranstaltung ist die Entwicklung eines industriellen Digitalen Schattens für einen UR5-Industrieroboter auf Basis von PTC-Technologien. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein offenes, herstellerunabhängiges System entwickelt, das den Echtzeitzustand des Roboters über Augmented Reality (AR) auf einem iPad sichtbar macht und Fehler für Wartungspersonal direkt am physischen Roboter visualisiert.

Die konkrete Aufgabenstellung lässt sich in drei Leitfragen gliedern:

- Wer hat Dienst — und kennt er dieses Robotermodell überhaupt?

- Wo auf einer Halle voller Maschinen befindet sich der fehlerhafte Roboter?

- Was ist konkret defekt, und wie wird das Problem behoben?

Diese Fragen werden von kommerziellen Systemen wie KUKA Connect, ABB Ability oder Siemens MindSphere zwar adressiert, jedoch jeweils nur für Roboter des eigenen Herstellers und mit proprietärer, kostenintensiver Middleware. Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, eine offene, herstellerunabhängige Alternative zu realisieren, die folgende Kernanforderungen erfüllt:

- Open-Source-Datenerfassung ohne Lizenzkosten

- Echtzeit-3D-Overlay des Roboters in AR (bewegte Gelenke)

- Visuelle Fehlermarkierung und Reparaturhinweise direkt auf dem physischen Gerät

- Reproduzierbarkeit: Das System soll anhand dieser Dokumentation vollständig nachgebaut werden können

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Roboter | Universal Robots UR5 (CB3, PolyScope 3.15.8) |
| AR-Plattform | PTC Vuforia Studio / Vuforia View (kostenlos) |
| Datenprotokoll | RTDE (Real-Time Data Exchange) über Port 30004 |
| Netzwerk | Teltonika RUTX10 Router + Tailscale VPN |
| Endgerät | Apple iPad mit Vuforia View App |
| Programmiersprachen | Python 3.11 (Bridge), JavaScript/AngularJS (AR-Client) |

# 2  Theoretische Grundlagen

## 2.1  Digitaler Zwilling und Digitaler Schatten

Der Begriff Digitaler Zwilling (engl. Digital Twin) bezeichnet ein virtuelles Modell eines physischen Objekts, das bidirektional mit seinem realen Gegenstück verbunden ist: Daten fließen vom Objekt ins Modell und umgekehrt. Ein Digitaler Schatten (engl. Digital Shadow) ist eine Einschränkung davon — der Datenfluss ist einseitig (Realität → Modell), d. h. der virtuelle Zustand spiegelt den physischen Zustand wider, beeinflusst ihn aber nicht aktiv.

Das in dieser Arbeit entwickelte System ist ein Digitaler Schatten: Der UR5-Roboter überträgt seinen Zustand (Gelenkwinkel, TCP-Pose, Motorströme, Temperaturen) an ein virtuelles 3D-Modell, das in AR über den echten Roboter gelegt wird. Eine Rückwirkung auf den Roboter findet nicht statt.

## 2.2  Augmented Reality in der Industrie

Augmented Reality (AR) überlagert die reale Welt mit digitalen Informationen. In industriellen Anwendungen — oft unter dem Begriff Industrial Augmented Reality oder AR-basierte Wartung (engl. Maintenance AR) geführt — ermöglicht AR dem Techniker, Fehlerinformationen, Anleitungen und Schaltpläne kontextbezogen direkt am Gerät zu sehen, ohne parallel in ein Handbuch oder eine Softwaremaske schauen zu müssen.

PTC Vuforia ist eine der verbreitetsten AR-Plattformen im industriellen Umfeld. Vuforia View (die kostenlose Viewer-App) und Vuforia Studio (die Entwicklungsumgebung) ermöglichen modellbasiertes Tracking, d. h. der Roboter wird anhand eines 3D-Referenzmodells erkannt und das virtuelle Overlay wird präzise darüber ausgerichtet. Die Erfahrungen (engl. Experiences) werden über einen selbst gehosteten Experience Service bereitgestellt.

## 2.3  Forward Kinematik und Denavit-Hartenberg-Parameter

Die Forward Kinematik (FK) berechnet aus den Gelenkwinkeln q₁…q₆ die kartesischen Positionen aller Glieder des Roboters im Weltkoordinatensystem. Für serielle Roboter mit rotatorischen Gelenken wird dies üblicherweise über die Denavit-Hartenberg-Konvention (DH) formalisiert.

Die DH-Konvention definiert für jedes Gelenk i vier Parameter:

- aᵢ — Länge des gemeinsamen Lotes (Link-Länge)

- dᵢ — Versatz entlang der vorherigen z-Achse (Link-Offset)

- αᵢ — Verdrehung der z-Achsen zweier benachbarter Gelenke (Link-Twist)

- θᵢ — Gelenkwinkel (variable Größe, kommt vom Robotercontroller)

Die homogene Transformationsmatrix für ein Gelenk lautet:

T_i = Rz(θ) · Tz(d) · Tx(a) · Rx(α)

| cos θ   -sin θ · cos α    sin θ · sin α    a · cos θ |

| sin θ    cos θ · cos α   -cos θ · sin α    a · sin θ |

T = |   0          sin α            cos α              d   |

|   0            0                0                1   |

Die Gesamt-Transformation des Endeffektors ergibt sich durch Verkettung aller Gelenk-Matrizen:

T_ges = T_BASE · T_1 · T_2 · T_3 · T_4 · T_5 · T_6

Für den UR5 (CB3) gelten folgende DH-Parameter (Standardkonfiguration nach Universal Robots):

| Gelenk i | aᵢ (m) |
| --- | --- |
| 1 (Basis) | 0.000 |
| 2 (Schulter) | -0.425 |
| 3 (Ellbogen) | -0.3922 |
| 4 (Handgelenk 1) | 0.000 |
| 5 (Handgelenk 2) | 0.000 |
| 6 (Flansch) | 0.000 |

Da der UR5-Controller Koordinaten im Z-up-System (Robotik-Konvention) liefert, Vuforia View jedoch Y-up (Grafik-Konvention) verwendet, ist eine Basiskoordinate-Transformation erforderlich:

T_BASE = Rx(-90°)  →  Z-up (UR5) → Y-up (Vuforia)

## 2.4  RTDE — Real-Time Data Exchange

Das RTDE-Protokoll (Real-Time Data Exchange) ist eine offizielle Schnittstelle von Universal Robots, die am Port 30004 des UR5-Controllers dauerhaft aktiv ist — unabhängig vom Betriebszustand oder einem laufenden Roboterprogramm. Es erlaubt das Abonnieren von Echtzeit-Datensignalen mit einer konfigurierbaren Frequenz von bis zu 125 Hz.

Über RTDE werden folgende Signale abgerufen:

- getActualQ() — Ist-Gelenkwinkel [rad], 6 Achsen

- getActualTCPPose() — TCP-Pose [x, y, z, rx, ry, rz] in Meter und Radiant

- getActualTCPSpeed() — TCP-Geschwindigkeit

- getActualTCPForce() — TCP-Kraft

- getActualQd() — Gelenkgeschwindigkeiten [rad/s]

- getActualCurrent() — Motorströme [A]

- getJointTemperatures() — Gelenktemperaturen [°C]

- getTargetQ() — Soll-Gelenkwinkel (für Schleppfehlerberechnung)

- getRobotMode() / getSafetyMode() — Betriebsmodus / Sicherheitsmodus

Die Python-Bibliothek ur_rtde stellt diese Methoden bereit und kapselt die TCP-Verbindung zum Controller.

## 2.5  WebSocket-Protokoll

WebSocket (RFC 6455) ist ein bidirektionales Netzwerkprotokoll, das über eine einzige TCP-Verbindung dauerhaft offen bleibt. Im Gegensatz zu HTTP-Polling entfällt der Overhead durch wiederholtes Verbindungsaufbauen. In der vorliegenden Architektur sendet der Python-Bridge-Server die Roboterdaten als JSON-Nachrichten an alle verbundenen Clients (iPad). Der JavaScript-Client in Vuforia View empfängt diese Pakete und verarbeitet sie im 150-ms-Intervall ($interval).

Das JSON-Paket hat folgendes Format:

{

"seq": 1234,

"timestamp": 42.1337,

"q": [j1, j2, j3, j4, j5, j6],          // Gelenkwinkel [rad]

"qd": [...],                               // Gelenkgeschwindigkeiten [rad/s]

"tcp_pose": [x, y, z, rx, ry, rz],        // TCP [m, rad]

"tcp_speed": [...],

"tcp_force": [...],

"joint_current": [...],                    // Motorströme [A]

"joint_temp": [...],                       // Temperaturen [°C]

"follow_err": [...],                       // Schleppfehler [rad]

"robot_mode": 7,

"safety_mode": 1,

"faults": [...],                           // Aktive Fehlerliste

"identity": { "name": "...", "location": "...", ... }

}

# 3  Versuchsaufbau und Durchführung

## 3.1  Systemarchitektur

Das System besteht aus vier Schichten, die in einer Kette verbunden sind:

| Schicht | Beschreibung |
| --- | --- |
| 01 — Roboter | UR5-Controller, RTDE-Interface auf Port 30004, Datenrate bis 125 Hz |
| 02 — Netzwerk | Teltonika RUTX10 Router (LAN) und Tailscale VPN (verschlüsselter Tunnel zum iPad) |
| 03 — Bridge-Server | Python-Prozess (ur5_rtde_bridge.py): liest RTDE, berechnet FK, erkennt Fehler, sendet WebSocket |
| 04 — AR-Client | iPad mit Vuforia View: empfängt WebSocket, rendert 3D-Skeleton, zeigt Fehlermeldungen |

Der Experience Service (Vuforia View-Backend) läuft auf einem FH-eigenen Server und ist unter http://10.129.50.53:2019 über das Tailscale-Netzwerk erreichbar. Der Laptop trägt nur Vuforia Studio (die Entwicklungsumgebung) und die Python-Bridge. Das iPad lädt die AR-Experience via QR-Code vom FH-Server und kommuniziert anschließend über WebSocket direkt mit der Bridge am Laptop — der gesamte Datenfluss läuft durch den gemeinsamen Tailscale-Tunnel.

## 3.2  Hardware

| Komponente | Details |
| --- | --- |
| Roboter | Universal Robots UR5 (CB3), PolyScope 3.15.8, IP: 192.168.1.237 |
| Laptop / Bridge-Server | Windows 10/11, Python 3.11, Vuforia Studio (Entwicklung), Tailscale IP: 100.102.215.116 |
| Router | Teltonika RUTX10 — verbindet UR5-LAN (192.168.1.0/24) mit dem Tailscale-Netzwerk; Router selbst als Tailscale-Node eingebunden |
| FH-Server | Vuforia Experience Service (http://10.129.50.53:2019), ebenfalls über Tailscale erreichbar |
| iPad | Apple iPadOS mit Vuforia View App (kostenlos im App Store) |
| Vuforia Studio | PTC Vuforia Studio (Entwicklungsumgebung, Lizenz der FHTW) |

## 3.3  Netzwerkkonfiguration

Das Gesamtnetzwerk basiert auf Tailscale als durchgehendem VPN-Mesh. Alle beteiligten Komponenten sind als Tailscale-Nodes registriert: der Laptop (Bridge), der Teltonika RUTX10 Router (und damit das angebundene UR5-LAN), das iPad sowie der FH-Server, auf dem der Vuforia Experience Service läuft. Dadurch entsteht ein transparentes, geroutetes Netzwerk ohne manuelle Portweiterleitung oder NAT-Konfiguration.

Die Verbindungskette im Detail:

- UR5-Controller (192.168.1.237) → LAN-Kabel → Teltonika RUTX10 Router

- Teltonika RUTX10 → Tailscale-Node → gemeinsames Tailscale-Mesh-Netzwerk

- Laptop (100.102.215.116 im Tailscale-Netz) → Bridge liest RTDE vom UR5 über den Router

- iPad → Tailscale → FH-Server: lädt AR-Experience via QR-Code (http://10.129.50.53:2019)

- iPad → Tailscale → Laptop (ws://100.102.215.116:9090): empfängt Live-Daten per WebSocket

Der Vuforia Experience Service (http://10.129.50.53:2019) läuft auf einem FH-eigenen Server, der ebenfalls über Tailscale eingebunden ist. Er wird einmalig für die Konfiguration von Vuforia View per QR-Code-Scan benötigt. Der Laptop selbst hostet nur die Python-Bridge; Vuforia Studio dient am Laptop ausschließlich der Entwicklung und dem Deployment der AR-Experience auf den FH-Server.

## 3.4  Software-Komponenten

### 3.4.1  UR5 RTDE Bridge (ur5_rtde_bridge.py)

Die Bridge ist ein Python-Prozess, der drei Aufgaben parallel ausführt:

- RTDE-Reader-Thread: baut eine Verbindung zum UR5-Controller auf, liest Sensordaten mit konfigurierbarer Frequenz (Standard: 10 Hz) und speichert das jeweils neueste Paket thread-safe in latest_packet.

- WebSocket-Broadcast-Loop (asyncio): sendet das neueste Paket an alle verbundenen WebSocket-Clients mit der eingestellten Broadcast-Frequenz.

- HTTP-Dashboard (aiohttp): stellt unter Port 8080 eine webbasierte Konfigurations- und Monitoring-Oberfläche bereit.

Wichtige Konfigurationsparameter (config.yaml oder CLI-Argumente):

| Parameter | Standardwert / Beschreibung |
| --- | --- |
| robot.ip | 192.168.1.237 — IP-Adresse des UR5-Controllers |
| robot.frequency_hz | 10 Hz — RTDE-Abfragefrequenz |
| websocket.port | 9090 — WebSocket-Port für AR-Clients |
| websocket.broadcast_hz | 10 Hz — Senderate an Clients |
| dashboard.port | 8080 — HTTP-Dashboard-Port |
| identity.* | Name, Modell, Seriennummer, Standort des Roboters |

Fehlererkennungslogik: Die Bridge evaluiert das aktuelle Paket kontinuierlich gegen konfigurierte Schwellwerte (FAULT_RULES). Für jeden Kanal (Motorstrom, Temperatur, Schleppfehler, Gelenkgeschwindigkeit) wird pro Gelenk geprüft, ob ein Warn- oder Fault-Grenzwert überschritten wird. Das Ergebnis ist eine Fehlerliste, die bei jedem WebSocket-Paket mitgesendet wird.

| Fehlertyp | Signal |
| --- | --- |
| overcurrent (Überstrom) | joint_current |
| overtemperature (Übertemperatur) | joint_temp |
| following_error (Schleppfehler) | follow_err |
| overspeed (Überdrehzahl) | qd |
| lost_workpiece (Werkstück verloren) | TCP-Nutzlast |
| protective_stop (Schutzstopp) | safety_mode |

Zusätzlich bietet das Dashboard eine manuelle Fehler-Simulation: Per Klick auf "⚡ Random Fehler" wird ein zufälliger Fehler an einem zufälligen Gelenk injiziert und bei jeder WebSocket-Sendung mitübertragen. Dies ermöglicht das Testen der AR-Fehlervisualisierung ohne echten Roboterfehler.

### 3.4.2  AR-Client (Startseite.js — Vuforia View)

Der AR-Client ist eine AngularJS-Applikation, die innerhalb von Vuforia View auf dem iPad läuft. Er empfängt die WebSocket-Pakete, berechnet die Forward Kinematik und positioniert die 3D-Modellelemente entsprechend.

Architektur des Clients:

- WebSocket-Handler: baut eine WebSocket-Verbindung zur Bridge auf und reconnected automatisch bei Verbindungsverlust (setTimeout 1000 ms).

- $interval-Schleife (150 ms): verarbeitet das zuletzt empfangene Paket, ruft applyFK() auf und aktualisiert die UI-Variablen.

- applyFK(): berechnet die FK-Frames aller 6 Gelenke, extrahiert die Ursprungspositionen o[0]…o[6] und setzt x/y/z-Koordinaten der Vuforia-Modell-Widgets direkt via $scope.view.wdg[id].x/y/z.

- Zylinderausrichtung: Für jeden Link (Verbindungszylinder) wird der Mittelpunkt zwischen zwei Gelenk-Ursprüngen berechnet. Die Orientierung des Zylinders entlang der Link-Achse wird via eulerAlignYTo() ermittelt — diese Funktion dreht die Y-Achse des Zylinders in die Richtung des Verbindungsvektors.

- Fehlervisualisierung: Empfangene Fehler werden durch applyDiagnosticMulti() verarbeitet. Nicht betroffene Teile werden auf 22 % Deckkraft gedimmt, fehlerhafte Teile rot hervorgehoben. Gleichzeitig werden ein deutschsprachiges Fehler-Label und ein Wartungshandbuch-Panel angezeigt.

### 3.4.3  3D-Modell — Generisches Skeleton

Anstelle eines importierten CAD-Modells des UR5 (das aus 37 proprietären Einzelteilen besteht und schwer zu animieren wäre) wurde ein generisches Roboter-Skeleton entwickelt. Dieses Skeleton besteht aus 14 benannten 3D-Objekten:

- 1 × Basismarker (base)

- 6 × Kugelgeometrien für Gelenke (joint_0 … joint_5)

- 6 × Zylindergeometrien für Verbindungsglieder (link_0 … link_5)

- 1 × TCP-Marker (tcp)

Das Skeleton wird als PVZ-Datei (PTC-proprietäres 3D-Format) in Vuforia Studio importiert. Da der CAD-Optimizer beim Import automatisch Komponenten-IDs vergibt (nicht die Quell-Geometrienamen behält), müssen die IDs der einzelnen Komponenten nach dem Import durch visuelle Inspektion und rotationsbasiertes Debugging identifiziert werden.

Der entscheidende Vorteil dieses Ansatzes: Die FK-Positionen werden als absolute Weltkoordinaten direkt in die x/y/z-Eigenschaften der Vuforia-Widget-Objekte geschrieben. Es wird kein Vuforia-Szenegraph mit Parent-Child-Beziehungen benötigt, da die Positionen im Weltkoordinatensystem übergeben werden. Das erleichtert Debugging erheblich und ist auf beliebige Roboter skalierbar, indem nur die DH-Tabelle getauscht wird.

## 3.5  Installation und Inbetriebnahme

### 3.5.1  Voraussetzungen

- Windows 10/11-Laptop mit Python 3.11 (vollständiger Pfad erforderlich, kein venv)

- Tailscale-Client installiert und im FH-Tailscale-Netzwerk angemeldet (Konto: fhtw.virtualengineering@gmail.com) sowie aktive Internetverbindung

- Vuforia Studio installiert (für Entwicklung/Deployment; Experience Service läuft auf dem FH-Server unter http://10.129.50.53:2019, erreichbar über Tailscale)

- Apple iPad mit Vuforia View App (App Store, kostenlos)

- Teltonika RUTX10 Router für UR5-LAN-Verbindung (als Tailscale-Node eingebunden)

### 3.5.2  Python-Abhängigkeiten installieren

# Volständiger Pfad zu Python 3.11 (kein uv/venv — Konflikte vermeiden)

C:\Users\Raini\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe -m pip install ur-rtde websockets pyyaml aiohttp

### 3.5.3  Bridge starten

# Standard (Defaults aus config.yaml)

C:\Users\Raini\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe ur5_rtde_bridge.py

# Mit expliziten Parametern

C:\...\python.exe ur5_rtde_bridge.py --robot-ip 192.168.1.237 --ws-port 9090 --hz 10

# Ohne Roboter (Simulationsmodus bei fehlendem ur-rtde)

# → Automatisch aktiviert wenn ur-rtde nicht installiert

Nach dem Start ist das Dashboard unter http://localhost:8080 erreichbar. Der WebSocket-Server lauscht auf ws://0.0.0.0:9090. Auf dem iPad muss in der Vuforia-View-App die Experience-Service-URL (http://10.129.50.53:2019) via QR-Code oder manuell eingetragen sein.

### 3.5.4  AR-Experience laden (iPad)

- Tailscale auf dem iPad aktivieren und in dasselbe FH-Tailscale-Netzwerk einloggen wie Laptop und Router.

- Vuforia View öffnen → Info-Editor → QR-Code scannen (generiert vom Experience Service auf dem FH-Server, http://10.129.50.53:2019 — über Tailscale erreichbar).

- Die AR-Experience "UR5 Digital Shadow" aus der Bibliothek auswählen und starten.

- iPad auf den physischen UR5 richten → Vuforia erkennt den Roboter anhand des 3D-Modell-Targets → AR-Overlay erscheint.

- Status: Verbunden ✓ im Debug-Panel bedeutet, dass WebSocket-Daten empfangen werden.

## 3.6  App-Zustände und Bedienfluss

Der AR-Client hat zwei Hauptzustände (appState):

| Zustand | Verhalten |
| --- | --- |
| overview | Alle Roboterteile werden in ihren Identifikationsfarben gezeigt (Basis: grau, Gelenke: Farbreihe, Links: blau, TCP: rot). Bei erkanntem Fehler erscheint ein "Roboter prüfen"-Banner mit der Fehlerbezeichnung. |
| diagnostic | Alle nicht betroffenen Teile werden auf 22 % Deckkraft gedimmt. Fehlerhafte Teile leuchten rot auf. Fehler-Label, Ursachenbeschreibung und nummerierte Schritte zur Fehlerbehebung werden eingeblendet. |

Der Bediener wechselt durch Bestätigen des Fehler-Banners in den Diagnosemodus und kehrt über "Zurück zur Übersicht" zum Normalzustand zurück. Bei Wegfall des Fehlers (leere faults-Liste im WebSocket-Paket) wird der Diagnosemodus automatisch zurückgesetzt.

## 3.7  Wartungshandbuch-Datenbank

Für jeden Fehlertyp ist eine strukturierte Einträge-Datenbank (SERVICE_MANUAL) im Client implementiert. Jeder Eintrag enthält:

- title — Fehlerbezeichnung auf Deutsch

- cause — Beschreibung der wahrscheinlichen Ursache

- steps — Nummerierte Schrittliste zur Diagnose und Behebung

Beispiel für Überstrom (overcurrent):

Titel:  Überstrom am Gelenk

Ursache: Motorstrom über Grenzwert — mechanische Überlast, Kollision oder Schwergängigkeit.

Schritte:

1. Arbeitsbereich auf Kollision / Hindernis prüfen

2. Nutzlast gegen Spezifikation prüfen

3. Gelenk stromlos von Hand auf Schwergängigkeit prüfen

4. Stromverlauf im Bridge-Log kontrollieren

# 4  Ergebnisse

## 4.1  Übersicht der realisierten Funktionen

| Funktion | Status |
| --- | --- |
| AR-Overlay live auf dem physischen UR5 | ✓ Realisiert |
| Datenpipeline RTDE → WebSocket → Vuforia View | ✓ Realisiert |
| Tailscale-Netzwerkkonnektivität (iPad ↔ Laptop) | ✓ Realisiert |
| UR5 Bridge Dashboard (Monitoring & Konfiguration) | ✓ Realisiert |
| Forward Kinematik (DH-Parameter, Y-up-Konversion) | ✓ Implementiert — Feinabstimmung der Überlagerungsposition laufend |
| Fehlervisualisierung im AR (Rot-Highlight + Label) | ✓ Realisiert |
| Manueller Fehler-Trigger via Dashboard | ✓ Realisiert |
| Automatische Fehlererkennung (Schwellwert-Monitoring) | ✓ Realisiert (Demo-Schwellwerte, Kalibrierung erforderlich) |
| Deutschsprachige Wartungsanleitung im AR | ✓ Realisiert (6 Fehlertypen mit Ursache + Schrittliste) |
| Debug-Overlay (Gelenkwinkel, WS-Status, Fehlerlog) | ✓ Realisiert |
| OPC UA / Kepware / ThingWorx Stack | ✗ Verworfen — Verbindung instabil, durch offene Pipeline ersetzt |

## 4.2  Datenfluss und Latenz

Die Datenübertragungskette vom UR5-Controller bis zur Darstellung im AR-Client läuft folgendermaßen ab:

- UR5-Controller → RTDE → Python (ur_rtde): ~8 ms Lesezyklus bei 125 Hz (konfiguriert: 10 Hz)

- Python → JSON-Serialisierung → WebSocket-Broadcast: < 1 ms

- WebSocket-Netzwerk (Tailscale VPN, lokal): < 10 ms

- Vuforia View ($interval, 150 ms): Verarbeitung und Rendering

Die End-to-End-Latenz (Roboterbewegung → sichtbare Modellanpassung im AR) beträgt typischerweise 150–250 ms, dominiert durch das $interval-Update-Intervall des Vuforia-Clients.

## 4.3  Forward Kinematik — Genauigkeit

Die Forward Kinematik wurde in zwei Schritten validiert:

- Standalone-Validierung: Eine eigenständige Three.js-Vorschau wurde entwickelt, die dieselbe FK-Implementierung wie der Vuforia-Client ausführt und das Ergebnis visuell vergleichbar macht. Die berechneten Gelenkpositionen stimmen mit den UR5-PolyScope-Anzeigen überein.

- AR-Validierung: Im realen Test wurde das Overlay über den physischen Roboter gelegt. Die Gelenk-Ursprungspositionen des generischen Skeletons folgen der Bewegung des realen Roboters korrekt. Die Basistransformation (Rx(-90°) + Yaw 90° + Translation) kompensiert die Koordinatensystem-Differenz zwischen UR5 und Vuforia.

Bekannte Einschränkung: Die exakte räumliche Überlagerung der AR-Modellobjekte über die physischen Roboterteile hängt von der Präzision des Vuforia-Modell-Trackings ab. Beim generischen Skeleton (Kugeln und Zylinder) kommt hinzu, dass die Geometrie nicht mit dem physischen UR5-Gehäuse übereinstimmt, was bei naher Betrachtung sichtbar ist. Die Gelenkzentren (Kugelmitten) sind jedoch korrekt positioniert.

## 4.4  Architektur-Änderung gegenüber ursprünglichem Plan

In der ursprünglichen Konzeption war eine proprietäre Middleware-Kette (OPC UA → KEPServerEX 6 → ThingWorx → Vuforia) geplant. Diese Konfiguration hat in der Praxis nicht funktioniert — zu keinem Zeitpunkt konnte eine stabile, durchgehende Verbindung über den gesamten Stack aufgebaut werden. Die Kombination aus unvollständiger Herstellerdokumentation, fehlender spezifischer Betreuung für diese Konfiguration und dem hohen Konfigurationsaufwand der einzelnen Middleware-Ebenen führte dazu, dass trotz wochenlanger Arbeit keine verwertbaren Ergebnisse erzielt werden konnten.

Die daraufhin entwickelte offene Datenpipeline (RTDE → Python → WebSocket) war an einem einzigen Arbeitstag funktionsfähig und läuft seither stabil ohne Verbindungsabbrüche. Sie ist vollständig kostenlos, quelloffen und — durch Austausch des RTDE-Readers und der DH-Parameter — auf beliebige Roboterhersteller übertragbar. Die gescheiterte Middleware-Kette hat letztlich zur Entwicklung einer technisch überlegenen und nachhaltigeren Lösung geführt.

# 5  Interpretation und Diskussion

## 5.1  Bewertung gegenüber dem Stand der Technik

Das entwickelte System erfüllt die eingangs formulierten Anforderungen in wesentlichen Teilen. Im Vergleich zu kommerziellen Systemen (KUKA Connect, ABB Ability, Siemens MindSphere) bietet es folgende Vorteile:

| Kriterium | Kommerziell |
| --- | --- |
| Roboter-Kompatibilität | Einzelner Hersteller |
| Middleware | Proprietär, lizenzpflichtig |
| Kosten | Enterprise-Lizenz |
| Transparenz | Black Box |
| AR-Plattform | Herstellerspezifisch |
| Onboarding-Zeit | Wochen bis Monate |

Der zentrale Nachteil gegenüber kommerziellen Lösungen liegt in der fehlenden Enterprise-Integration (MES, ERP, Cloud-Dashboards), der manuellen Kalibrierung der Fehlerschwellwerte und der noch nicht validierten Overlay-Präzision unter Produktionsbedingungen.

## 5.2  Technische Einschränkungen

- Vuforia-Modell-Tracking: Das 3D-Modell-Target funktioniert gut bei guter Beleuchtung und klarem Sichtfeld. Teilverdeckung des Roboters oder schlechte Lichtverhältnisse können das Tracking beeinträchtigen.

- Fehlerschwellwerte: Die implementierten Grenzwerte (z. B. 3.5 A für Überstrom) sind Demo-Werte und müssen gegen die tatsächlichen Betriebsdaten des UR5-Labs kalibriert werden. Dazu empfiehlt sich ein Logging-Zeitraum im Normalbetrieb, um Basislinien zu ermitteln.

- Update-Rate: Der AR-Client aktualisiert alle 150 ms. Für schnelle Roboterbewegungen entsteht ein sichtbares Jitter des virtuellen Modells. Eine Erhöhung der Broadcast-Rate der Bridge auf 20–30 Hz würde die wahrgenommene Flüssigkeit verbessern, ist jedoch durch den $interval-Mechanismus von Vuforia limitiert.

- Skalierbarkeit: Das generische Skeleton-Modell eignet sich gut für Entwicklung und Demonstration. Für eine Produktionslösung wäre ein maßstabsgetreues CAD-Modell des UR5 (mit passenden PVZ-Dateien und korrekten Gelenk-Offsets) erforderlich.

## 5.3  Technologieentscheidung: Vuforia View vs. Unity

Im Verlauf der Konzeptionsphase wurde ernsthaft erwogen, die AR-Applikation in Unity statt mit Vuforia Studio zu entwickeln. Unity bietet als allgemeine Spieleengine eine Reihe von Vorteilen gegenüber der PTC-Plattform:

- Vollständige Kontrolle über 3D-Darstellung, Animationen und Shader — keine Einschränkungen durch das Vuforia-Studio-Widget-System

- Native C#-Bibliotheken für WebSocket-Kommunikation (z. B. NativeWebSocket, websocket-sharp) — keine Notwendigkeit, JSON-Daten über AngularJS-$interval-Schleifen zu verarbeiten

- Keine Abhängigkeit von PTC-Serverinfrastruktur (kein Experience Service, kein ThingWorx)

- ARFoundation als offene AR-Bibliothek (ARKit auf iOS, ARCore auf Android) — herstellerunabhängig

- Kostenlose Nutzung (Personal-Lizenz für Bildungsprojekte), große Community und umfangreiche Dokumentation

- Flexiblerer 3D-Modell-Import und einfachere Animationssteuerung (Animator Controller, Bone-Rigs)

Letztlich wurde Vuforia beibehalten, weil das modellbasierte Tracking von Vuforia für den konkreten Anwendungsfall (Erkennung des UR5 anhand eines 3D-Referenzmodells) sehr gut funktioniert und in der Lehrveranstaltung bereits eingeführt war. Der Wechsel auf Unity hätte bedeutet, das Tracking-System von Grund auf neu zu implementieren — ein Aufwand, der im verbleibenden Zeitrahmen nicht vertretbar gewesen wäre. Das Vuforia-System war am Ende gerade noch rechtzeitig funktionsfähig; der verbleibende Entwicklungsspielraum war minimal. Für eine Folgearbeit mit längeren Entwicklungszeiten wäre Unity aufgrund der größeren Flexibilität und der geringeren Plattformabhängigkeit die empfehlenswertere Wahl.

## 5.4  Lessons Learned

- Koordinatensystem-Konventionen sind kritisch: Der Fehler Rx(-90°) für die Basiskoordinate von Z-up auf Y-up kostet bei Nicht-Beachtung Stunden an Debugging. Immer zuerst klären, welches Koordinatensystem das AR-Framework und der Roboter verwenden.

- PVZ-Format ist hermetisch: PVZ-Dateien sind ZIP-Archive mit binären OL-Part-Dateien und einer proprietären PVS-Assembly. Komponenten-IDs werden vom CAD-Optimizer automatisch vergeben — Quellnamen gehen verloren. Visuelle Identifikation per Script ist die zuverlässigste Methode.

- Vuforia-Widget-Properties sind absolute Weltkoordinaten: Das direkte Schreiben von x/y/z-Werten in $scope.view.wdg[id] überschreibt die Position im Weltraum, nicht relativ zum Parent-Widget. Diese Eigenschaft macht die FK-basierte Positionierung ohne Szenegraph-Hierarchie möglich.

- Tailscale als VPN-Lösung: Erspart komplexe NAT-Konfigurationen und erlaubt Entwicklung von zu Hause (Remote-Test über VPN) ohne Zugang zum Labor-LAN.

- Offene Pipeline vs. Middleware: Der Wechsel von OPC UA/Kepware/ThingWorx zu RTDE/Python/WebSocket hat das Projekt gerettet. Die offene Pipeline ist robuster, schneller einzurichten und besser zu debuggen.

## 5.5  Ausblick

Für eine Weiterentwicklung des Systems bieten sich folgende Schritte an:

- Multi-Roboter-Test: Validierung der Herstellerunabhängigkeit durch Anbindung eines ABB- oder KUKA-Roboters (Austausch des RTDE-Readers und der DH-Parameter).

- Kalibrierung der Fehlerschwellwerte: Logging des UR5 im Normalbetrieb über mehrere Tage, statistische Analyse der Signalverteilungen, Ableitung robuster Grenzwerte.

- Verbesserte Overlay-Präzision: Integration des vollständigen UR5-CAD-Modells (maßstabsgetreu) statt des generischen Skeletons.

- Feldvalidierung: Usability-Tests mit echten Servicetechnikern in einer Produktionsumgebung — Messung von Erkennungszeit, Fehlerrate bei der Diagnose und subjektiver Nutzerzufriedenheit.

- Datenbankintegration: Persistente Fehlerhistorie (z. B. InfluxDB + Grafana) für Trendanalyse und vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance).

# 6  Literaturverzeichnis

[1]   Universal Robots, "RTDE Guide," Universal Robots Documentation, 2023. [Online]. Verfügbar: https://www.universal-robots.com/articles/ur/interface-communication/real-time-data-exchange-rtde-guide/ [Zugriff: 2026]

[2]   Universal Robots, "UR5 User Manual (CB3 Series)," Universal Robots, 2023. [Online]. Verfügbar: https://www.universal-robots.com/download/manuals-e-series/ur5-user-manual-e-series/ [Zugriff: 2026]

[3]   PTC Inc., "Vuforia Studio Documentation," PTC Product Documentation, 2024. [Online]. Verfügbar: https://support.ptc.com/help/vuforia/studio/en/ [Zugriff: 2026]

[4]   J. Denavit und R. S. Hartenberg, "A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices," Journal of Applied Mechanics, Bd. 22, Nr. 2, S. 215–221, 1955.

[5]   M. Grieves, "Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication," White Paper, 2015. [Online]. Verfügbar: https://www.researchgate.net/publication/275211047 [Zugriff: 2026]

[6]   F. Tao, H. Zhang, A. Liu, und A. Y. C. Nee, "Digital Twin in Industry: State-of-the-Art," IEEE Transactions on Industrial Informatics, Bd. 15, Nr. 4, S. 2405–2415, Apr. 2019.

[7]   ur_rtde Python Library, "ur_rtde Documentation," GitLab, 2024. [Online]. Verfügbar: https://sdurobotics.gitlab.io/ur_rtde/ [Zugriff: 2026]

[8]   Python Software Foundation, "websockets — WebSocket server and client library for Python," PyPI, 2024. [Online]. Verfügbar: https://pypi.org/project/websockets/ [Zugriff: 2026]

[9]   I. Fette und A. Melnikov, "The WebSocket Protocol," IETF RFC 6455, Dez. 2011. [Online]. Verfügbar: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455 [Zugriff: 2026]

[10]  Tailscale Inc., "How Tailscale works," Tailscale Documentation, 2024. [Online]. Verfügbar: https://tailscale.com/blog/how-tailscale-works/ [Zugriff: 2026]

[11]  J. J. Craig, Introduction to Robotics: Mechanics and Control, 3. Aufl. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005.

[12]  H. Orsolits und M. Lackner, Virtuelle Realität und Augmented Reality in der Digitalen Produktion. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2019.